| Bandalux Industrial S.A. Av. de Sant Julià, 235 08403 Granollers, Barcelona. España. | Numero di telefono: +34 93 861 53 29 Website: www.contract.bandalux.com contract.iberia@bandalux.es |
| --- | --- |

TESTI DI PRESCRIZIONE Z-BOX SECRET

Istruzioni d’uso:

I paragrafi con testo blu tra [] sono elementi opzionali che richiedono di essere selezionati dal prescrittore. Per esempio “Colore: [Bianco] [Nero]”. Una volta effettuate le selezioni ed eliminate le altre opzioni, il colore con il carattere blu deve essere cambiato in nero.

I testi evidenziati con testo verde tra ** sono i tessuti che devono essere aggiunti dal prescrittore.

Raccomandiamo di consultare il nostro team di prescrittori per garantire la compatibilità del tessuto e del tipo di azionamento con il sistema.

Tenda a rullo con cassonetto Z-BOX SECRET per [INTERNI] [ESTERNI]

Sistema Tenda a rullo con cassonetto Z-BOX SECRET di Bandalux, completamente integrato nella facciata e con apertura inferiore. Resistente al vento classe 6 secondo la norma EN 13561. Installazione all’[interno] [esterno] mediante guide laterali ZIP Secret fissate in modo [frontale] [laterale], brevettate da Bandalux, che incorporano un sistema ammortizzante per facilitare l’installazione e garantire la tensione del tessuto. [Quando il sistema si combina con un tessuto Blackout permette di bloccare l’ingresso della luce solare]. Puntali con assi in acciaio inossidabile calibrato che girano su cuscinetti in acciaio inossidabile incapsulati per ottenere una rotazione perfetta, fluidità di movimento e riduzione del rumore (non richiede manutenzione). Sistema con una durabilità di classe 3 secondo la norma EN13561: 10 000 aperture e 10 000 chiusure. L’avvolgimento del tessuto avviene con un tubo di acciaio galvanizzato progettato per prevenire la formazione di segni sul tessuto. Componenti metallici in Alluminio e Acciaio inossidabile AlSi 316 con trattamento anticorrosione per garantire il rispetto della norma EN13561, Classe 4. Il cassonetto di 122x160 mm è costituito da profili di alluminio estruso con finitura [laccata Qualicoat] [anodizzata Qualanod] include un passacavo con grado di protezione IP65 che evita l’entrata dell’acqua nella testata del motore attraverso il cavo. Il profilo inferiore è accessibile per permettere l’accesso all’interno senza bisogno di smontare completamente il sistema. Fondale Max nascosto nel cassonetto. Cassonetto, guide, accessori e terminale in uno stesso RAL unificato colore [Bianco RAL 9016] [Nero RAL 9011] [Marrone RAL 7016] [RAL Speciale]. 3 anni di garanzia. Azionamento Sistema di azionamento motore [cavo Somfy Maestría] [radio RTS Somfy] [radio RTS Somfy Silent] [radio Bandalux] [radio IO Somfy] con ruota motrice progettata e brevettata da Bandalux che riduce il rumore e la trasmissione di vibrazioni che genera il motore nel suo giro. Tessuto *Inserire qui la specificazione del tessuto scelto: https://contract.bandalux.com/es/tejidos*