| Bandalux Industrial S.A. Av. De Sant Julià, 235 08403 Granollers, Barcelona. España. | Número de teléfono: +34 93 861 53 29 Website: www.contract.bandalux.com contract.iberia@bandalux.es |
| --- | --- |

TEXTO DE PRESCRIPCIÓN Z-BOX SECRET

Instrucciones de uso:

Los párrafos con texto azul entre [ ], son elementos opcionales que requieren selección por el prescriptor. Por ejemplo “Color: [Blanco] [Negro]”. Una vez que se realizan las selecciones y se eliminan otras opciones, el color de fuente azul debe ser cambiado a negro.

Los textos marcados con texto verde entre **, son los tejidos a añadir por el prescriptor.

Recomendamos consultar con nuestro equipo de prescriptores para garantizar la compatibilidad del tejido y del tipo de accionamiento, con el sistema.

Cortina enrollable con cajón Z-BOX SECRET para [INTERIOR] [EXTERIOR]

Sistema Cortina enrollable con cajón Z-BOX SECRET de Bandalux, totalmente integrado en la fachada y con registro inferior. Resistente al viento clase 6 según la norma EN 13561. Instalación en [interior] [exterior] mediante guías laterales ZIP Secret fijadas de manera [frontal] [lateral], patentadas por Bandalux, que incorporan un sistema amortiguante para facilitar la instalación y asegurar la tensión del tejido. [Cuando el sistema se combina con un tejido Blackout permite bloquear la entrada de luz solar]. Conteras con ejes de acero inoxidable calibrado que giran sobre rodamientos de acero inoxidable encapsulados para conseguir giro perfecto, suavidad de movimiento y reducción de ruido (no requiere mantenimiento). Sistema con una durabilidad de clase 3 según la norma EN13561: 10 000 despliegues y 10 000 repliegues. El enrolle de tela se realiza con un tubo de acero galvanizado, diseñado para evitar la formación de marcas en el tejido. Componentes metálicos de Aluminio y Acero inoxidable AlSi 316 con tratamiento anticorrosión para asegurar el cumplimento de la norma EN13561, Clase 4. El cajón de 122x160mm está formado por perfiles de aluminio extruido con acabado [lacado Qualicoat] [anodizado Qualanod] incluye pasamuros con grado de protección IP65 que evita la entrada de agua en el cabezal del motor a través del cable. El perfil inferior es registrable para permitir el acceso al interior sin necesidad de desmontar el sistema por completo. Terminal Max oculto en cajón. Cajón, guías, accesorios y terminal en un mismo RAL unificado color [Blanco RAL 9016] [Negro RAL 9011] [Antracita RAL 7016] [RAL Especial]. 3 años de garantía. Accionamiento Sistema de accionamiento motor [cable Somfy Maestría] [radio RTS Somfy] [radio RTS Somfy Silent] [radio Bandalux] [radio IO Somfy] con rueda motriz diseñada y patentada por Bandalux que reduce el ruido y la transmisión de vibraciones que genera el motor en su giro. Tejido *Insertar aquí la especificación del tejido elegido: https://contract.bandalux.com/es/tejidos*